
[image: image1.jpg]


 
Считыватель BioSmart PV-WM
Инструкция по монтажу 
[image: image8.png]PROSOFT

BIOMETRICS




[image: image7.jpg]ovizv

¥|v BioSmart

Venous Reader
bodd 1.1

B8
e






ОГЛАВЛЕНИЕ
31
ВВЕДЕНИЕ


32
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРА


33
ОПИСАНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ


33.1
Описание лицевой панели считывателя


53.2
Описание разъёмов для подключения


63.3
Описание индикации на плате считывателя


64
МОНТАЖ


64.1
Особенности монтажа


74.2
Порядок монтажа


84.3
Подключение питания считывателя


84.4
Подключение считывателя к контроллеру BioSmart UniPass


95
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЧИТЫВАТЕЛЯ




Уважаемые покупатели!
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации данное устройство прослужит долгие годы. 
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ описывает порядок действий по монтажу, подключению и конфигурации основных настроек считывателя, а также проведению диагностики. 
Руководство по эксплуатации считывателя «BioSmart PV-WM» и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru в разделе «Техническая поддержка».
Используемые сокращения: 

ПО – программное обеспечение;
СКУД – система контроля и управления доступом.
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРА
К монтажным работам допускаются инженеры с допуском по работе с электроустановками до 1000 В, группа по электробезопасности № III, обладающие необходимыми знаниями в области настройки сетевого оборудования и администрирования OC Windows.
ОПИСАНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ
Считыватель «BioSmart PV-WM» предназначен для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart, совместно с контроллером               BioSmart UniPass. Считыватель позволяет организовать учет рабочего времени, контроль и управление доступом посредством идентификации пользователей по уникальным биометрическим особенностям строения подкожных вен ладоней человека и бесконтактным RFID картам.
1.1 Описание лицевой панели считывателя
Внешний вид терминала представлен на рисунке 1. 


[image: image2.jpg]



Рисунок 1. Внешний вид считывателя BioSmart PV-WM
1. Световая индикация
2. Поле для считывания пластиковых карт
3. Сканер вен ладони
Световой индикатор режимов работы, расположенный в верхней левой части корпуса, показывает состояние устройства:
	
                     - Мигающий синий - Режим ожидания ладони/карты;




                          - Красный - Идентификация неудачна;

                          - Зеленый  - Идентификация успешна.
1.2 Описание разъёмов для подключения
Вид печатной платы считывателя представлен на рисунке 1. Описание контактов печатной платы считывателя приведено в таблице 1.    
[image: image3.jpg]ovizv

BioSmart

Venous Reader
buid 1.1

USB HOST USB SENSOR




 

Рисунок 3.  Внешний вид печатной платы считывателя
Таблица 1.  Разъемы печатной платы считывателя
	№
	Маркировка
	Описание
	Назначение подключения

	1
	OV
	Питание, общий провод
	Общий провод источника питания 12В

	2
	12V
	Питание, +12В
	“+” источника питания 12В

	3
	USB HOST
	Разъем USB для связи с контроллером BioSmart UniPass
	Разъем USB контроллера BioSmart UniPass

	4
	USB SENSOR
	Разъем USB для связи со сканером  
	Разъем mini USB сканера


1.3 Описание индикации на плате считывателя
Зеленый светодиод VL1(AC) отображает состояние USB порта для связи с контроллером BioSmart UniPass:

 - светодиод не горит  - USB порт не сконфигурирован, либо остановлен;
 - светодиод горит - USB порт сконфигурирован и активен.

Зеленый светодиод VL2 (HS) отображает режим работы USB соединения считывателя с контроллером:

 - светодиод не горит – режим Full-speed;
 - светодиод горит – режим High-speed.

МОНТАЖ
1.4 Особенности монтажа

При выборе места установки считывателя необходимо учитывать следующее:
· Считыватель рекомендуется устанавливать на высоте 120-150 см от пола, исходя из соображения удобства позиционирования ладони на сканере и предъявления карты. К считывателю должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный доступ для удобного позиционирования руки. 
· При установке нескольких считывателей, их следует устанавливать на расстоянии не менее 80 см друг от друга для минимизации взаимного влияния работы встроенных считывателей RFID карт.
· Не рекомендуется устанавливать считыватель на расстоянии менее 1 м от любых внешних RFID считывателей и других источников электромагнитных помех. Близко расположенные источники электромагнитных помех могут негативно влиять на работу встроенных считывателей RFID карт.

· Рекомендуется оставлять запас длины кабелей, подключенных к считывателю, достаточный для отведения считывателя от стены и доступа к перемычкам.

· При установке считывателя на металлическую поверхность дальность считывания RFID карты может уменьшиться.
При прокладке кабелей придерживайтесь следующих рекомендаций:

· Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электроустановок;
· Не прокладывайте кабели на расстоянии менее 30 см от источников электромагнитных помех;
· Пересечение всех кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом;
· Любые удлинения кабелей должны производиться только методом пайки.
Перед началом монтажа:

· Тщательно проверьте отсутствие механических повреждений на поверхности сканера рисунка вен ладони, печатной плате и корпусе прибора;
· Зачищенные концы кабеля для подключения считывателя не должны превышать 5 мм, во избежание замыканий.
Таблица 2.  Используемые типы кабелей:

	№ каб.
	Кабельное соединение
	Макс. длина
	Тип

	1
	Источник питания - считыватель

	2 м
	Двужильный кабель с сечением проводов не

менее 0.75 мм2 (например, ШВВП).

	2
	Считыватель – контроллер BioSmart UniPass
	5 м
	Кабель USB 2.0 А – USB 2.0 B (экранированный)


1.5 Порядок монтажа

Монтаж считывателя нужно осуществлять в следующем порядке.
1. Распакуйте коробку и проверьте комплектность считывателя.

2. Определите место установки считывателя.

3. Выкрутите винты, расположенные в нижней части корпуса считывателя и крепящие его к задней крышке. Снимите заднюю крышку.

4. Разметьте места крепления считывателя, приложив заднюю крышку считывателя к стене (рис. 4).
5. Осуществите прокладку и подвод всех необходимых кабелей. Должны применяться кабели, соответствующие таблице 2, или близкие по техническим характеристикам. Проверьте отсутствие разрывов, замыканий и механических повреждений в кабелях. Подключение производите при отключенном электропитании.  

6. Заведите кабели в отверстие для ввода кабелей задней крышки считывателя. 
7. Закрепите заднюю крышку считывателя на установочной поверхности с помощью крепежа, входящего в комплект поставки.
8. Подключите USB кабель от контроллера BioSmart UniPass
9. Подключите питание считывателя согласно п. 4.3
10. После подключения всех необходимых кабелей установите считыватель на заднюю крышку и заверните расположенные на нижнем торце крепежные винты.


[image: image4.emf]
Рисунок 4. Разметка мест крепления
1.6 Подключение питания считывателя  
Используйте кабель №1 (см. таблицу 2) для подключения питания согласно схеме подключения на рисунке 5. 


[image: image5]
Рисунок 5. Схема подключения питания считывателя
1.7 Подключение считывателя к контроллеру BioSmart UniPass
Используйте кабель №2 (см. таблицу 2) для подключения к контроллеру BioSmart UniPass  согласно схеме подключения на рисунке 6.


[image: image6]
Рисунок 6. Схема подключения к контроллеру BioSmart UniPass
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЧИТЫВАТЕЛЯ
Если считыватель подключен правильно, при включении питания начинается загрузка ПО. В начале загрузки ПО должен прозвучать короткий звуковой сигнал. Через несколько секунд должен прозвучать двойной звуковой сигнал, говорящий о том, что ОС контроллера обнаружила сканер.

По окончанию загрузки ПО, световой индикатор режимов работы должен работать в режиме ожидания рисунка вен ладони/карты (мигающий синий).

Для проверки работоспособности сканера вен ладони, приложите ладонь к сканеру. Должен прозвучать двойной короткий звуковой сигнал, световой индикатор режимов работы должен загореться красным.

Для проверки работоспособности встроенного считывателя карт, поднесите к полю для считывания, пластиковую карту. Должен прозвучать двойной короткий звуковой сигнал, световой индикатор режимов работы должен загореться красным.



















1





3





2





3                 4   





1  2   











Отверстие для ввода кабелей





Места под крепежные отверстия





Блок питания DC 12V





GND





+12V





USB





Контроллер


BioSmart UniPass








6

_1484570235.vsd

